产品质量监督抽查实施细则

2025年喀什地区化学肥料产品专项质量监督抽查实施细则

- 2025-01-03发布                             2025-01-15 实施

喀什地区市场监督管理局

2025年喀什地区化学肥料产品专项质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

在企业的成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数使用扑克牌法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同类型、同规格、同批次的产品。

1.1 组批

1.1.1 复合肥料：产品按批检验，以一天或两天的产量为一批，最大批量为1500吨。

1.1.2 掺混肥料：产品按批检验，以一天或两天的产量为一批，最大批量为1000吨。

1.1.3 配方肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料：按批检验，一天或两天的产量为一批，最大批量为500吨

1.2 样品的抽取

袋装产品

1.2.1 每批产品总袋数不超过512袋时，按表1确定取样袋数；每批产品总袋数大于512袋时，按 式（1）计算结果确定最少取样袋数，如遇小数.则进为整数。

n =3×N1/3

式中：n—最少取样袋数；

N—每批产品总袋数。

表1最少取样袋数的确定

| 每批产品总袋数 | 最少取样袋数 | 每批产品总袋数 | 最少取样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1〜10 | 全部 | 182〜216 | 18 |
| 11-49 | 11 | 217〜254 | 19 |
| 50 〜64 | 12 | 255〜296 | 20 |
| 65 〜81 | 13 | 297〜343 | 21 |
| 82 〜101 | 14 | 344〜394 | 22 |
| 102〜125 | 15 | 395〜450 | 23 |
| 126〜151 | 16 | 451〜512 | 24 |
| 152〜181 | 17 |  |  |

1.2.2 包装规格不大于50 kg时，按表1或式（1）计算结果随机抽取一定袋数，用取样器沿每袋最长 对角絞插入至袋的3/4处，每袋取出不少于100 g样品，每批采取总样品量不少于2 kg。包装规格大于 50 kg时，按表2或式（I）计算结果，随机抽取一定袋数，用取样器分别从包装袋上开口中心位置垂直向 下、向左、向右三个方向插入至袋的3/4处取样，每袋取出不少于300 g样品，每批产品采取的合并样品量不少于2 kg。

散装产品

按GB T 6679规定进行。

1.3 样品缩分、封签

将采取的合并样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约2 kg,再缩分成两份，分装于两个洁净、干燥的具有磨口塞的玻璃瓶或塑料瓶中（生产企业质检部门可用洁净干燥的塑料自封袋盛装样品），密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、批号或生产日期、取样日期和取样人姓名，一瓶做产品检验，另一瓶保存两个月，以备査用。

2  检验依据

2.1 复合肥料

复合肥料产品检验项目、检验方法见表2。

表2复合肥料产品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 15063-2020 |
| 2 | 总氮 | GB/T 8572-2010 |
| 3 | 有效磷 | GB/T 8573-2017 |
| 4 | 水溶性磷2 | GB/T 8573-2017 |
| 5 | 钾 | GB/T 8574-2010 |
| 6 | 硝态氮3 | GB/T 3597-2002 |
| 7 | 水分4 | GB/T 8576-2010 |
| 8 | 粒度 5 | GB/T 24891-2010 |
| 9 | 氯离子6 | GB/T 15063-2020 |
| 10 | 有效钙7 | GB/T 19203-2003 |
| 11 | 有效镁7 | GB/T 19203-2003 |
| 12 | 总硫 | GB/T 19203-2003 |
| 13 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
| 1、组成产品的单一养分含量不应小于4.0%,且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不应大于1.5%。 2、以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 3、包装容器上标明“含硝态氮”时检测本项目。 4、水分以生产企.业出厂检验数据为准。 5、特殊形状或更大颗粒（粉状除外）产品的粒度可由供需双方协议确定。 6、氣离子的质量分数大于30.0%的产品,应在包装容器上标明..含钗（高氯）”;标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的 质量分数可不做检验和判定。 7、包装容器上标明含钙、镁、硫时检测本项目。 8、有毒有害物质的限量要求 包装容器或使用说明中标明适用于种肥同播的产品縮二脈含量应＜0.8%,其他有毒有害物质的限 量要求执行GB 38400。 |  |  |

注：1、上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2、本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170中的“修约值比较法。

3、检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

4、凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

2.2 掺混肥料(BB肥)

掺混肥料(BB肥)产品检验项目、检验方法见表3。

表3掺混肥料(BB肥)产品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 21633-2020 |
| 2 | 总氮 | GB/T 8572-2010 |
| 3 | 有效磷 | GB/T 15063-2020 |
| 4 | 水溶性磷占有有效磷百分率1 | GB/T 15063-2020 |
| 5 | 钾 | GB/T 8574-2010 |
| 6 | 水分 | GB/T 8576-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |
| 8 | 氯离子2 | GB/T 24890-2010 |
| 9 | 有效钙3 | GB/T 19203-2003 |
| 10 | 有效镁3 | GB/T 19203-2003 |
| 11 | 总硫 | GB/T 19203-2003 |
| 12 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
| 1、组成产品的单一养分含量不应小于4%且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不应大于1.5%。 2、以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，水溶性磷占有效磷百分率项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 3、氯离子的质量分数大于30.0％的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯）”，标明“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数可不做检测和判定。 4、包装容器上标明含有钙、镁、硫时检测本项目。 |  |  |

注：1、上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2、本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170中的“修约值比较法。

3、检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

4、凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 2.3 配方肥料

配方肥料产品检验项目、检验方法见表4。

表4配方肥料产品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY/T 1112-2006 |
| 2 | 总养分1 | NY/T 1112-2006 |
| 3 | N占总养分百分率, | GB/T 8572-2010 |
| 4 | P2O5占总养分百分率 | GB/T 8573-2017 |
| 5 | K2O占总养分百分率 | GB/T 8574-2010 |
| 6 | 水分(H2O) | GB/T 8576-2010 |
| 7 | 氯离子4 | GB/T 15063-2020 |
| 1.总养分是指N+P2O5 + K2O或N+P2O5或N +P2O5或P2O5+ K2O的总和，组成产品的単一大量元素养分N、P2O5 、 K2O含量低于1.0%的不得标注和计算总养分含量。 2、允许添加微星元素，单一微量元素养分含Fe、Mn、Cu、Zn或B低于0.2%的,Mo低于0.01%的不得在标签中标注和计算微紙元素养分总养分含量。 3、单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不得大于1.5%。 4、如产品氯离子含量大于3.0%,应在包装容器上标明“含氯”，可不检验该项目，包装容器未标明“含氯”时,必须检验氯离子含量。 5、配方肥料的配方应适合特定区域和特定作物的需求，应在包装容器上标明适宜区域和适宜作物。 |  |  |

注：1、上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2、本标准中产品质量指标合格判断，采用GB/T 1250中“修约值比较法。

3、检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

4、凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 2.4 有机-无机复混肥料

有机-无机复混肥料产品检验项目、检验方法见表5。

表5有机-无机复混肥料产品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 18877-2020 |
| 2 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 |
| 3 | 总养分（N+P2O５+K2O）含量 | GB/T 18877-2020 |
| 4 | 总氮 | GB/T 17767.1-2008 |
| 5 | 有效磷 | GB/T 15063-2020 |
| 6 | 总钾 | GB/T 8574-2010 |
| 7 | 水分(H2O)3 | GB/T 24891-2010 |
| 8 | 酸碱度（ｐＨ值） | GB/T 15063-2020 |
| 9 | 粒度（1.00mm-4.75mm或3.35mm-5.60mm） | GB/T 24891-2010 |
| 1、标明的单一养分含量不应低于3.0％，且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不应大于1.5％。 2、水分以出厂检验数据为准。 3、指出厂检验数据，当用户对粒度有特殊要求时，可由供需双方协议确定。 4、氯离子的质量分数大于30.0％的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯）”，标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数不做检验和判定。 5、有毒有害物质的限量要求：除蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、砷、镉、铅、铬、汞、钠离子、缩二脲以外 的其他有毒有害物质的限量要求，按GB38400的规定执行。 |  |  |

注：1、上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2、本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170中的“修约值比较法。

3、检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

4、凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 2.5 有机肥料

- 有机肥料产品检验项目、检验方法见表6。

- 表6有机-无机复混肥料产品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY/T 525—2021 |
| 2 | 有机质的质量分数（以烘干基计） | 按照NY/T 525—2021附录c的规定执行 |
| 3 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计） | 按照NY/T 525—2021附录D的规定执行 |
| 4 | 总氮（N）的质量分数（以烘干基计） | 按照NY/T 525—2021附录D的规定执行 |
| 5 | 有效磷（P2O5）的质量分数（以烘干基计） | NY/T 2541-2014 |
| 6 | 总钾（K2O）的质量分数（以烘干基计） | 按照NY/T 525—2021附录D的规定执行 |
| 7 | 水分（鲜样）的质量分数 | GB/T 8576-2010 |
| 8 | 酸碱度（pH） | 按照NY/T 525—2021附录E的规定执行 |
| 9 | 机械杂质的质量分数 | 按照NY/T 525—2021附录G的规定执行 |

注：1、上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2、本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170中的“修约值比较法。

3、检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

4、凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

2.6 其他肥料

其他肥料产品检验项目、检验方法依据产品明示标准执行。

3  判定规则

3.1 依据标准

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 21633-2020掺混肥料(BB肥)

NY/T 1112-2006配方肥料

GB/T 18877-2020有机-无机复混肥料

NY/T 525-2021有机肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（除外观指标外）。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4  附则

本细则为首次制定。

本细则编制单位：喀什地区产品质量检验所（冯艳、阿布力米提·阿不都克力木、施晓晶、谢炜、阿布都热依木·阿布力孜）。

本细则由喀什地区市场监督管理局发布、解释。